# Перечень обязательных работ и услуг по содержанию помещений общего пользования собственников помещений в многоквартирном доме.

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов |  |
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). | По заявке |
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | По плану обходов |
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.). | По плану обходов |
| 4. Прочистка канализационного лежака. | По заявке |
| 5. Проверка исправности канализационных вытяжек. | 1 раз в год |
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 1 раз в год |
| 7. Проверка заземления ванн. | 1 раз в год |
| 8. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.). (при наличии) | Не требуется |
| 9. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | Не требуется |
| 10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 1 раз в 3 года |
| 11. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. (при наличии) | Не требуется |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |  |
| 1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | 1 раз в год |
| 2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы (при наличии) | 1 раз в год |
| 3. Снятие пружин на входных дверях. | 1 раз в год |
| 4. Консервация системы центрального отопления. | 1 раз в год |
| 5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. | Не требуется |
| 6. Ремонт просевших отмосток. | 1 раз в год |
| 7. Устройство дополнительной сети поливочных систем (при наличии) | При необходимости |
| 8. Укрепление флагодержателей (при наличии) | Не требуется |
| В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей. | 1 раз в год |
| 4. Утепление чердачных перекрытий. | 1 раз в год |
| 5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | 1 раз в год |
| 6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | 1 раз в год |
| 7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. | 1 раз в год |
| 8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | 1 раз в год |
| 9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | 1 раз в год |
| 10. Утепление бойлеров. | 1 раз в год |
| 11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. | По заявке |
| 12. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений. | 1 раз в год |
| 13. Консервация поливочных систем. | 1 раз в год |
| 14. Укрепление флагодержателей. | 1 раз в год |
| 15. Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | 1 раз в год |
| 16. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок. | 1 раз в год |
| 17. Поставка доводчиков на входных дверях. | 1 раз в год |
| 18. Ремонт и укрепление входных дверей. | 1 раз в год |
| Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров |  |
| 1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. | Не требуется |
| 2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах. | По плану обходов |
| 3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.) (при наличии) | Не требуется |
| 4. Смена прокладок в водопроводных кранах. | По заявке |
| 5. Уплотнение сгонов. | По плану обходов |
| 6. Прочистка внутренней канализации. | По заявке |
| 8. Регулировка смывного бачка. | По заявке |
| 10. Регулировка и ремонт трехходового крана. | По заявке |
| 12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. | По заявке |
| 13. Укрепление трубопроводов. | По плану обходов |
| 14. Проверка канализационных вытяжек. | По плану обходов |
| 15. Мелкий ремонт изоляции. | По плану обходов |
| 16. Проветривание колодцев. | По плану обходов |
| 17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, в технических подпольях и чердаках. | По плану обходов |
| 18. Устранение мелких неисправностей электропроводки. | По заявке |
| 19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей. | По заявке |
| Д. Прочие работы |  |
| 1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
| 2. Регулировка и наладка систем вентиляции. | По заявке |
| 3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. | 1 раз в год |
| 5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием. | 1 раз в год |
| 6. Удаление с крыш снега и наледей. | 1 раз в год |
| 7. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | 1 раз в год |
| 8. Уборка и очистка придомовой территории. | В соответствие с постановлением Главы администрации г. Томска от 29.07.2002 г. № 308 |
| 9. Дератизация и дезинсекция | 4 раза в год |

Перечень работ по текущему,  капитальному ремонту утверждается отдельным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Предельные сроки устранения неисправностей отдельных частей

общего имущества многоквартирных домов

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│Неисправности конструктивных элементов│Предельный срок выполне- │

│           и оборудования             │ния ремонта              │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│                  1                   │             2           │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                             КРОВЛЯ                             │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Протечки в отдельных местах кровли    │           1 сут.        │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Повреждения системы организованного   │                         │

│водоотвода (водосточных труб, воронок,│                         │

│колен, отметов и пр., расстройство их │                         │

│креплений)                            │           5 сут.        │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                             СТЕНЫ                              │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Утрата связи отдельных кирпичей с     │1 сут. (с немедленным ог-│

│кладкой наружных стен, угрожающая их  │раждением опасной зоны)  │

│выпадением                            │                         │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неплотность в дымоходах и газоходах и │                         │

│сопряжения их с печами                │           1 сут.        │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                  ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ                  │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Разбитые стекла и сорванные створки   │                         │

│оконных переплетов, форточек, балкон- │                         │

│ных дверных полотен                   │                         │

│в зимнее время                        │           1 сут.        │

│в летнее время                        │           3 сут.        │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Дверные заполнения (входные двери в   │                         │

│подъездах)                            │           1 сут.        │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                 ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА                  │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Отслоение штукатурки потолка или верх-│5 сут. (с немедленным    │

│ней части стены, угрожающее ее обруше-│принятием мер безопаснос-│

│нию                                   │ти)                      │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Нарушение связи наружной облицовки, а │Немедленное принятие мер │

│также лепных изделий, установленных на│безопасности             │

│фасадах со стенами                    │                         │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                              ПОЛЫ                              │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Протечки в перекрытиях, вызванные на- │                         │

│рушением водонепроницаемости гидроизо-│                         │

│ляции полов в санузлах                │           3 сут.        │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                              ПЕЧИ                              │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Трещины и неисправности в печах, ды-  │1 сут. (с незамедлитель- │

│моходах и газоходах, могущие вызвать  │ным прекращением эксплуа-│

│отравление жильцов дымовыми газами и  │тации до исправления)    │

│угрожающие пожарной безопасности зда- │                         │

│ния                                   │                         │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│               САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ               │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Течи в водопроводных кранах и в кранах│                         │

│сливных бачков при унитазах           │           1 сут.        │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности аварийного порядка тру- │                         │

│бопроводов и их сопряжений (с фитинга-│                         │

│ми, арматурой и приборами водопрово-  │                         │

│да, канализации, горячего водоснабже- │                         │

│ния, центрального отопления, газообо- │                         │

│рудования)                            │         Немедленно      │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности мусоропроводов          │           1 сут.        │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                      ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                       │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Повреждение одного из кабелей, питаю- │При наличии переключате- │

│щих жилой дом. Отключение системы пи- │лей кабелей на воде в дом│

│тания жилых домов или силового элек-  │- в течение времени, не- │

│трооборудования                       │обходимого для прибытия  │

│                                      │персонала, обслуживающего│

│                                      │дом, но не более 2 ч     │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности во вводно-распредитель- │                         │

│ном устройстве, связанные с заменой   │                         │

│предохранителей, автоматических выклю-│                         │

│чателей, рубильников                  │             3 ч         │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности автоматов защиты стояков│                         │

│и питающих линий                      │             3 ч         │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности аварийного порядка (ко- │                         │

│роткое замыкание в элементах внутридо-│                         │

│мовой электрической сети и т.п.)      │         Немедленно      │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности в электроплите, с выхо- │                         │

│дом из строя одной конфорки и жарочно-│                         │

│го шкафа                              │           3 сут.        │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности в электроплите, с отклю-│                         │

│чением всей электроплиты              │             3 ч         │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤

│Неисправности в системе освещения об- │                         │

│щедомовых помещений (с заменой ламп   │                         │

│накаливания, люминесцентных ламп, вык-│                         │

│лючателей и конструктивных элементов  │                         │

│светильников)                         │           7 сут.        │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                              ЛИФТ                              │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Неисправности лифта                   │       Не более 1 сут.   │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.