Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Система отопления |  |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мат-лов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 4. | Перенос участков системы отопления (верхний розлив) во внутридомовое (внутриквартирное) пространство | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Уменьшение тепловых потерь через чердачное пространство | Современные схемы теплоснабжений МКД | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 5. | Ремонт системы отопления с изменением устаревшей схемы теплоснабжения МКД (например: ленинградская схема, схема с верхним розливом) на современные | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Уменьшение тепловых потерь через открытые форточки | Современные схемы теплоснабжений МКД | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 6. | Монтаж автоматизированных узлов управления, установка автоматических терморегуляторов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Возможность точного погодного регулирования | Современные схемы теплоснабжений МКД | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 7. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (в многоквартирных домах с максимальной тепловой нагрузкой более 0.2 Гкал/час) | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| # Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 8. | Изоляция теплообменников и трубопровод-ов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных мат-лов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 9. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 10. | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Плата по гражданско-правовому договору |
| # Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 11. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | плата за содержание и ремонт жил.пом. |
| 12. | Установка интеллектуальных систем электроосвещения МОП | 1) Экономия электроэнергии | Датчики движения, шума и пр. | плата за содержание и ремонт жил.пом. |
| 13. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в госреестр средств измерений | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 14. | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в госреестр средств измерений | Плата по гражданско-правовому договору |
| # Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 15. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 16. | Установка индивидуального прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Плата по гражданско-правовому договору |
| # ТЕПЛОВОЙ КОНТУР ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 17. | Создание 2-3-х контурного входа в подъезд. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 18. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через продухи; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | плата за ремонт жилого помещения |
| 19. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 20. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах. Двойное остекление оконных проемов | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 21. | Замена устаревших окон и дверей на современные герметичные | 1) Снижение тепловых потерь; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Пластиковые окна, современные двери | плата за содержание и ремонт жилого помещения |
| 22. | Изоляция фасадов и изоляция чердачного перекрытия | 1) Снижение тепловых потерь; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Современные технологии по санации фасадов и теплоизоляционные материалы | плата за содержание и ремонт жилого помещения |